LIVELLO COLLEGAMENTO

Data Link Control

Questo è il livello di comunicazione tramite collegamento diretto tra due nodi; le informazioni vengono trasmesse in frames: insiemi di informazioni strutturate in modo dipendente dal protocollo adottato a questo livello.

I servizi offerti dal livello collegamento sono:

- Framing: incapsulamento delle informazioni provenienti dai livelli superiori, inserendo dati in testa e in coda per gli altri servizi del livello.

- Accesso al canale:

- Indirizzamento: servizio per identificare a livello hardware i nodi su un collegamento condiviso.

- Controllo di flusso: servizio per la gestione di velocità di trasmissione e capacità di buffer differenti dei vari nodi

- Gestione degli errori: servizio per l’accorgimento e gestione degli errori che possono occorrere durante la trasmissione delle informazioni

LAN Cablate: Ethernet

La tecnologia dominante nelle reti cablate è Ethernet, anche se ci sono state anche Token Ring, Token Bus, ATM e altre.

Sono state sviluppate da un’idea di Robert Metcalfe tra il 1973-1976 alla Xerox di Palo Alto. Nei primi ’80 la IEEE inizia un progetto (802) per permettere l’interconnessione di hardware di produttori diversi, intervenendo sul livello fisico e collegamento.

Il livello Data Link è diviso in 2 strati:

- Logical Link Control (LLC): funzioni di controllo degli errori, controllo di flusso e parte delle funzioni di framing; esso è unico e indipendente dalla rete fisica.

- Medium Access Control (MAC): definisce il metodo di accesso al mezzo fisico, pertanto dipende dall’hardware usato e ne esistono diversi.

IEEE 802 ha prodotto più standard con lo stesso nome (802), ma a esso viene associato un sottogruppo con un numero in più.

- 802.1: specifiche generali

- 802.2: sottolivello LLC

- 802.3: metodo di accesso CSMA/CD

- 802.4: token bus

Sottolivello MAC

IL MAC si occupa dell’accesso al mezzo e della formazione del frame. Un frame Ethernet è costituito da 7 campi:

- Preambolo: 7 byte; permette la sincronizzazione

- Delimitatore: 1 byte che delimita il frame ed è l’ultima possibilità di sincronizzazione. Termina sempre in 11

- Destinatario: MAC di destinazione (può essere anche più di un nodo)

- Mittente: MAC mittente

- Lunghezza o tipo: 2 byte usati per segnalare il protocollo di livello superiore trasportato nel campo dati (in Ethernet legacy), o il numero di byte del campo dati.

- Dati: dati provenienti dal livello superiore; 16 – 1500 byte

- CRC: 4 byte di un codice a ridondanza ciclica per il controllo degli errori

A causa del metodo di accesso usato, Ethernet standard ha bisogno di una lunghezza minima di 64 byte, con campi obbligatori:

- MAC destinazione

- MAC mittente

- Lunghezza

- CRC

Lasciando 46 byte liberi per i dati. A causa della grandezza dei buffer un frame ethernet è limitato a 1518 byte.

Indirizzi MAC

Gli indirizzi MAC risiedono all’interno di ogni scheda di rete (NIC – Network Interface Card) e sono 6 byte specificati in notazione esadecimale con il carattere due punti come separatore dei byte.

I primi 3 byte identificano il produttore della scheda di rete (OUI – Organizationally Unique Identifier). I MAC si dividono in globally unique e locally administered, settando il secondo bit meno significativo del byte più significativo a 1 o 0: se è a 0 è globally unique (anche detti UAA, Univerally Administered Address), altrimenti locally administered. Gli UAA sono più comuni, mentre quelli locali sono indirizzi che coprono il MAC reale della scheda di rete, per motivi necessari all’amministratore di rete, sostituendolo con uno valido solo localmente.

La seconda suddivisione dipende dall’ultimo bit significativo del primo byte, che se settato a 0 indica un indirizzo unicast (singolo nodo), altrimenti multicast (gruppo di nodi): questo vale solo per il destinatario, in quanto il mittente è sempre univoco. Il MAC di broadcast è un caso speciale di multicast ed è un MAC con bit tutti a 1.

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection )

L’accesso al mezzo è previsto tramite CSMA/CD 1-insistente. Sostanzialmente ci si è accorti che per consentire l’accesso a un mezzo condiviso, è necessario che un nodo che vuole trasmettere controlli lo stato del mezzo prima di inviare. CSMA riduce la probabilità di collisione ma non le elimina a causa del ritardo di propagazione. Definendo tempo di vulnerabilità il periodo di tempo in cui può avvenire una collisione, in CSMA questo tempo è proprio il tempo di propagazione del segnale per attraversare il canale da un’estremità all’altra.

Gli step sono i seguenti:

- La stazione controlla lo stato del mezzo prima di trasmettere.

- Se lo trova occupato continua a controllare finché non si libera e a quel punto trasmette immediatamente.

L’intervallo di tempo da usare con CSMA/CD è 2 volte il tempo di propagazione massimo (andata e ritorno) più il tempo per spedire il segnale di jamming, ossia un segnale per comunicare agli altri che ora trasmettiamo noi. Tali problematiche insieme ad altre di tipo fisico, limitano Ethernet standard a una lunghezza di 2500 metri con velocità fino a 10 Mbps. Con IEEE 802.3u (Fast Ethernet) si sono raggiunti obiettivi come:

- Aumentare la velocità fino a 100 Mbps

- Mantenere la compatibilità con Ethernet Standard

- Mantenere i MAC a 48 bit

- Mantenere formato e dimensioni dei frame

A partire da Fast Ethernet si è abbandonata la topologia di rete a bus a favore di quella a stella, che permette un accesso half/full-duplex, a seconda che i nodi siano connessi a un hub o uno switch. Infatti, se usiamo un hub è necessario CSMA/CD, altrimenti no (anche se Ethernet mantiene tale metodo di accesso per retrocompatibilità).

Lo standard odierno è Gigabit Ethernet, e nel progetto di raggiungere tali velocità le connessioni half-duplex rimangono per questioni di compatibilità ma di fatto non vengono usate per raggiungere velocità di Gbps.

Nell’approccio full-duplex si usano switch direttamente connessi ai nodi o ad altri switch, che hanno buffer su ogni porta per conservare i frame in transito: così non c’è possibilità di collisione, e la lunghezza massima del cavo dipende dall’attenuazione del segnale nel cavo.

Lo Strato Fisico

I nomi della tecnologia Ethernet usata seguono la seguente codifica:

- Il numero all’inizio indica la velocità massima raggiungibile

- La parola “base” sta per baseband e indica che i dati sono codificati tramite la codifica Manchester

- L’ultima sigla indica la caratteristica saliente di tale versione (ad esempio 2 e 5 indicano la lunghezza massima di 200 o 500 metri, mentre T o F indicano se il mezzo è rame o fibra)

In Ethernet standard le implementazioni più comuni sono:

- Thick e Thin Ethernet: cavo coassiale in modalità half-duplex

  - 10Base5

  - 10Base2

- Doppino (canali p er trasmettere e ricevere sdoppiati), topologia a stella con nodo centrale un hub

  - 10baseT

  - 10BaseF

Ethernet standard ha subito diversi cambiamenti per raggiungere le velocità che conosciamo oggi; primo tra tutti l’uso del Bridge. Un bridge divide la rete in una o più parti ognuna delle quali è indipendente. Lo switch è un’estremizzazione del bridge, ossia un dispositivo che ha un solo nodo su ogni porta. Gli switch di livello 2 hanno hardware specializzato come buffer su ogni porta per gestire velocemente i frame.

Lan Wireless: IEEE 802.11 – Bluetooth

Le reti senza fili differiscono da quelle cablate, ad esempio per la gestione dell’energia, ma mantengono aspetti come framing, controllo degli errori etc. La potenza di trasmissione è rilevante per il wireless: non è possibile trasmettere onde radio a potenza arbitrariamente elevata a causa di leggi sull’interferenza, e inoltre dispositivi mobili e sensori hanno problemi di durata di batteria. Il controllo dell’accesso al mezo è cruciale qui:

- È difficile direzionare una connessione wireless verso un solo mittente

- È impossibile non avere interferenze

- È impossibile impedire ad altri dispositivi di sniffare il traffico visto che viaggia nell’aria

Inoltre ai problemi tecnici c’è la gestione dello spettro elettromagnetico, regolato in italia dal PNRF (Piano Nazionale per la Ri-partizione delle Frequenze), che punta a stabilire:

- L’attribuzione delle frequenze a diversi servizi

- Indicare per ciascun servizio l’autorità governativa preposta alla gestione delle frequenze

- Verificare l’efficiente utilizzo dello spettro per liberare risorse per il settore televisivo e gestire contenziosi con i paesi limitrofi.

IEEE 802.11 – WiFi

WiFi sta per Wireless Fidelity, è sviluppato dalla IEEE. In questo caso lo standard è 802 e il gruppo di studio 11 (802.11). Negli standard WiFi si valuta principalmente:

- Velocità di trasmissione in Mbps

- Frequenza: su quale frequenza si poggi la rete (2,4 GHz, 5Ghz, e da poco anche 6GHz)

La banda 2,4 è una banda wireless comune e usata anche da altri apparecchi come Bluetooth, telefoni wireless, fotocamere, e visto che è così usata il segnale diventa rumoroso e la velocità degrada. 2,4 tuttavia ha una maggior portata rispetto a 5, che però trasmette più velocemente e l’interferenza è ancora accettabile.

I principali standard WiFi tra il 1997 e il 2021 sono i seguenti:

| Standard | Velocità | Banda utilizzata |
| --- | --- | --- |
| 802.11 | 2Mbps | 2,4GHz |
| 802.11.a | 54Mbps | 5GHz |
| 802.11b | 11Mbps | 2,4GHz |
| 802.11g | 54Mbps | 2,4GHz |
| 802.11n | 600Mbps | 2,4 – 5GHz |
| 802.11ac | 1,3Gbps | 5GHz |
| 802.11ax | 10Gbps | 2,4 – 5GHz |

Successivamente il sistema di denominazione è stato cambiato nel più semplice:

| 802.11b | Wi-Fi 1 |
| --- | --- |
| 802.11.a | Wi-Fi 2 |
| 802.11g | Wi-Fi 3 |
| 802.11n | Wi-Fi 4 |
| 802.11ac | Wi-Fi 5 |
| 802.11ax | Wi-Fi 6 |

Wi-Fi può lavorare in 2 modalità: ad-hoc o a infrastruttura, e questa è la più usata. I componenti base delle reti Wi-Fi sono.

- Stazioni (STA): dispositivi connessi alla LAN

  - Access Point: punti di accesso, router wireless che formano stazioni base o danno accesso a un'altra rete

  - Client: workstation, computer, laptop, stampanti, smartphone

- Basic Service Set: un set di servizi di base è un gruppo di stazioni che comunicano usando lo stesso canale fisico

  - BSS a infrastruttura: dispositivi che comunicano tramite Access Point

  - BSS indipendente: dispositivi che comunicano in peer-to-peer, senza passare tramite un AP.

- Extended Service Set: un insieme di BSS connessi

- Sistema di distribuzione: collega gli AP in ESS

Il Wi-Fi definisce due sottolivelli MAC:

- Funzione di coordinamento distribuito (DCF): utilizza CSMA/CA come metodo di accesso poiché la LAN wireless non può implementare CSMA/CD.

- Point Coordination Function (PCF): è implementato sopra DCF e gestisce delle finestre temporali che si ripetono periodicamente. Usa un metodo di accesso al polling.

Il frame Wifi è cosi costituito:

Frame principale:

- Durata/ID: 4 byte che indica il periodo di tempo in cui il mezzo è occupato

- Indirizzo da 1 a 4: indirizzi MAC standard 802.

- SC (Sequence Control): 16 bit divisi in 2 sottocampi: Numero di sequenza 12 bit e numero di frammento 4 bit.

- Dati: Lunghezza variabile che contiene informazioni dai livelli superiori

- CRC: 4 byte di sequenza di rilevamento degli errori CRC.

- Frame Control: 9 campi con informazioni di controllo

Frame Control:

- Versione: 2 bit versione del protocollo

- Tipo: 2 bit che indicano la funzione del frame (gestione, controllo, dati).

- Sottotipo: 4 bit indicanti il sottotipo del frame (richiesta di associazione, 1000 beacon)

- Verso DS: 1 bit che quando messo a 1 indica che il frame di destinazione è per DS

- Da DS: 1 bit che quando impostato indica proveniente da DS

- Più frammenti: 1 bit che se settato a 1 indica che il frame è seguito da altri frame

- Ritrasmetti: 1 bit settato a 1 se il frame è una ritrasmissione di un frame precedente

- Power Mgmt: 1 bit che indica la modalità di una stazione dopo la trasmissione riuscita di un frame. Se a 1 indica che entrerà in risparmio energetico, se 0 resterà attiva

- Più dati: 1 bit che indica al destinatario che il mittente ha più dati da inviare rispetto al frame corrente.

- WEP: 1 bit che indica che è applicato il meccanismo di sicurezza standard di 802.11

- Ordine: 1 bit che se settato a 1 indica che i frame devono essere elaborati in ordine rigoroso.

Per accedere al mezzo si usa CSMA/CA, che invece di rilevare collisioni dopo che si sono verificate le previene, e funziona nei seguenti passi.

- Quando un frame è pronto, la stazione trasmittente verifica se il canale è libero

- Se è occupato, attente finché non si libera

- Se è libero, attente un intervallo di tempo (IFG) e invia il frame

- Dopo averlo inviato imposta un timer

- La stazione attende conferma dal ricevitore. Se riceve la conferma prima della scadenza del timer, segnala trasmissione riuscita

- Altrimenti attende un periodo di backoff e riavvia l’algoritmo.

Bluetooth

Bluetooth è uno standard per la comunicazione voce e dati wireless a corto raggio. È una tecnologia WPAN inventata da Ericson nel 1994. Usa la banda radio ISM (2,4 – 2,489 GHz). Si possono collegare al massimo 7 dispositivi e fornisce velocità fino a 50Mbps.

Lo standard bluetooth definisce due tipologie di rete:

- PicoNet: la rete elementare: contiene un nodo primario (master) e sette nodi slave. 8 nodi attivi entro 10 metri. La comunicazione è possibile solo tra master e slave. Prevede anche fino a 255 nodi parked, che non possono partecipare alla comunicazione a meno che non entrino in stato attivo, mettendo in park un altro già attivo.

- ScatterNet: realizzata con più piconet. Uno salve presente in una piconet può fungere da master in un'altra piconet. Questo nodo può ricevere un messaggio di un master di una piconet e consegnare a un suo slave nella sua piconet. Questo tipo di nodo viene detto bridge. Una stazione non può essere master di due piconet nella stessa scatternet.